ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МВД РОССИИ

Д.А. Литваковский, В.В. Шохин

В настоящее время в качестве одного из способов обмена оперативной информацией между различными подразделениями ОВД используется Магистральная сеть передачи данных МВД РФ (МСПД МВД РФ), базирующаяся на использовании программно-аппаратного комплекса “Дионис”.

Система "Дионис", разработанная НПП “Фактор”, появилась на российском рынке программного обеспечения (ПО) в начале 1990-х годов и эксплуатируется не только в МВД РФ, но и в некоторых других государственных структурах и ряде коммерческих организаций.

Учитывая современные требования, предъявляемые к ПО приема и передачи данных, авторы доклада отмечают, что система “Дионис” имеет существенные недостатки. Перечислим некоторые из них:

1. Использование протокола    х.25.

Межхостовый обмен данными в сети “Дионис” происходит по каналам связи х.25, которые имеют невысокую пропускную способность и    низкую скорость передачи. Далеко не все подразделения МВД РФ имеют свои выделенные х.25 каналы. Не все городские телефонные сети (ГТС)    имеют модемные пулы для обеспечения доступа на выделенные х.25 каналы.

2. Сложность установки соединения.

Недостаточное количество хостов (узловых почтовых машин) в сети “Дионис”, расположенных в ЗИЦ (ИЦ) крупных административных центров, республик и автономных областей РФ, их низкая пропускная способность обусловливают сложность установки соединения. Занятость линий, постоянные обрывы сеансов связи, обусловленные низким качеством услуг, предоставляемых большинством АТС, необходимость использования удаленными подразделениями ОВД междугородней телефонной связи, ведут к утрате оперативности в передаче информации, неэффективности использования рабочего времени личным составом ОВД, обеспечивающим прием и передачу информации, необоснованным финансовым затратам.

3. Недостатки программного обеспечения:

а) Отсутствие устойчивости ПО "Дионис", заключающееся в возникновении периодических конфликтов ПО с аппаратными частями ПЭВМ, приводит к “подвисанию” хоста, разрыву сессий работающих в системе абонентов и невозможности возобновления сессии. В таком неработающем состоянии хост может находиться вплоть до непосредственного вмешательства оператора или администратора.

б) Отсутствие продуманного интерфейса пользователя.

ПО сети “Дионис” имеет интерфейс интерактивного доступа в систему по принципу BBS (Bulletin Board System - электронная доска объявлений) и обладает целым рядом недостатков:

сложность в понимании и запоминании пунктов меню;

сложность использования меню при отсутствии телекоммуникационных программ без поддержки кодировок ср-866 или коi8-r;

отсутствие возможности предоставления информации в гипертекстовом    виде;

отсутствие возможности предоставления информации в графическом виде (только путем передачи файлов на удаленный компьютер для последующего их локального просмотра);

слабо проработанная поддержка пользователей (help).

4. Несоответствие современным требованиям безопасности.

Коммерческая основа распространения ПО “Дионис” позволяет любому пользователю приобрести ПО и следовательно, при наличии у покупателя определенных профессиональных навыков, имеется возможность обнаружения программных "дыр" в ПО, предлагаемом НПП "Фактор", и получения несанкционированного доступа к информации, хранящейся в системе. Подключение к системе Дионис специализированного ПО, предназначенного для обеспечения безопасности информации, не предусмотрено.

5. Невозможность доработки ПО "Дионис".

Коммерческое распространение ПО "Дионис" обозначает отсутствие открытого распространения исходных кодов ПО, что не дает возможности программистам ИЦ разработки и внедрения самостоятельных вспомогательных программ, направленных на повышение эффективности использования системы.

6. “Однопользовательский” режим работы.

Принцип построения системы “Дионис” и возможности ПО не позволяет расширять количество пользователей в пределах одного подразделения, что не дает возможность одновременного использования ПО “Дионис” несколькими сотрудниками ОВД. Отсутствует возможность использования системы “Дионис” для документооборота внутри одного подразделения на базе локальных сетей или сетей с удаленным доступом.

7. Проблематичность использования всех возможностей ПО "Дионис".

Хостовое ПО    системы “Дионис” позволяет использовать вспомогательные программы НПП “Фактор”, например, шлюзы:

- Dionis    <—>      e-mail (Internet/Relcom)

- Dionis    <—>      TCPIP (Internet) : telnet, DNS, FTP и т.п.

- Dionis    <—>      FAX

- Dionis    <—>    telex

- Dionis    <—>      x.25

Однако, как правило, администраторы сети "Дионис" практически не предоставляют оконечным пользователям прав использования указанных возможностей, что на наш взгляд связано, во-первых, со сложностями обеспечения информационной безопасности сети, базирующейся на ПО "Дионис", а, во-вторых, низкой информированностью пользователей о возможностях системы и способах их реализации.

8.  Сложность использования других телекоммуникационных    программ.

Система “Дионис” позволяет использовать другие телекоммуникационные программы. Следует отметить, что в режиме интерактивного доступа к системе возможно столкновение с проблемами, связанными с конфликтами программного обеспечения и оборудования. Однако, для режима пакетного доступа большинство таких программ просто непригодно, за исключением тех, которые имеют встроенный язык написания макросов (сценариев).

Проведенный авторами опрос сотрудников ОВД, связанных с использованием в своей работе МСПД МВД РФ, показал наличие достаточного количества негативных откликов о системе "Дионис".

Таким образом, не вызывает сомнений актуальность коренного изменения подхода в решении проблем информационного обмена с использованием средств компьютерной техники. По мнению авторов, уже в настоящее время следует задуматься о переводе МСПД МВД РФ на использование современных Internet/Intranet технологий.

Учитывая, что в системе “Дионис” заложены основы Интернет-технологий: адресация в стандарте Arpanet и формирование письма в соответствии с RFC-882, отказ от системы “Дионис” должен пройти безболезненно, вплоть до сохранения e-mail адресов в зоне .mvd.ru и с минимальными потерями эффективности передачи информации.

В различных подразделениях МВД РФ, а также правоохранительных структур стран СНГ уже сейчас существует положительный опыт создания Internet/Intranet сетей. Учитывая, что большинство сотрудников ОВД, в функциональные обязанности которых входит осуществление приема и передачи компьютерной информации, уже имеют опыт использования Internet/Intranet технологий можно предположить о наличии подготовленных кадров в системе МВД России для осуществления предлагаемого перехода с одной технологии на другую.

Перевод МСПД МВД РФ с системы “Дионис” на Интернет-технологии откроет значительные перспективы развития сети, позволит более полно использовать возможности современных технологий передачи информации. В их числе следует назвать:

1. Включение МСПД МВД РФ в имеющиеся многоуровневые сети подразделений ОВД.

2. Использование таких ресурсов, как: e-mail, usenet, HTTP, IRC, ICQ, CHAT, IP-телефония позволит разгрузить междугородние каналы коммутируемой телефонной связи, улучшить качество связи, на порядок увеличить скорость приема-передачи данных и повысить устойчивость соединений, заметно сократить расходы на связь.

3. Обеспечение возможности передачи по МСПД МВД РФ звуковой и видеоинформации.

Открытость Интернет-технологий дает возможность разработки дополнительных программ, предназначенных для решения конкретных служебных задач и интеграции существующих сетей с другими сетями, эксплуатирующимися в различных подразделениях МВД РФ, на базе использования протоколов IPX/SPX, TCPIP, UUCP, FTN.

На взгляд авторов, переход МСПД МВД РФ на использование Internet/Intranet технологий будет являться первым шагом в создании собственных информационных ресурсов подразделений ОВД. Дальнейшее создание WWW-сайтов позволит донести до широкого круга общественности информацию о деятельности органов внутренних дел, получать электронные сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, изучать общественное мнение о деятельности органов внутренних дел, популяризировать правовые знания, что в конечном итоге будет являться одним из видов работы ОВД по профилактике преступлений.

Необходимо отметить, что использование предлагаемых Internet/Intranet технологий возможно только при организации мероприятий по защите информации. Существующее ПО криптозащиты, наличие соответствующих аппаратных средств (Firewall’s) вполне позволяют защитить ведомственные сети от несанкционированного доступа.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно с достаточной долей уверенности заявить, что перспективы развития МСПД МВД РФ заключаются отказе от морально устаревшего ПО "Дионис" и переходе на более современные, обладающие несравненно большими возможностями Internet/Intranet технологии.

ВНИИ МВД России