Приложение № 1

Схема дорожно-транспортного происшествия.

# Приложение № 3

# Таблица изменения параметров движения ГАЗ-2217 во временном интервале с 18 час. 05 мин. 00,00 сек. до 18 час. 05 мин. 28,70 сек.

Тип: ГАЗ2217 Номер: E499ME50 Файл поездки: 1.flt Накопитель:УРПД зав.№011. Дата регистрации: 11.02.2003

| Время измерения параметров | Время до столкновения сек. | Ускорение продольное, м/сек² | Ускорение вертикальное м/сек² | Ускорение поперечное, м/сек² | Скорость ТС | Тормоз (нажатие педали тормоза) | Левый поворот | Правый поворот | Габариты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.05.00:00 | 28,0 | 0 |  | 0 | 35,4км./ч (9,83 м/сек.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчетный путь до столкновения 208 м. |
| 18.05.00:00 18.05.09:00 |  | 0 -0,02 | 0 0,402 | 0 0,029 | Скорость убывает с 35,4км./ч (9,83 м/сек.) до 20,0 км./ч (5,55 м/сек.) | 0 (тормоз нажат с 18.05.05 до 18.05.08) 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное продольное ускорение -0,47 м/сек² |
| 18.05.09:00 | 19,0 | -0,02 | 0,402 | 0,029 | 20,0 км./ч (5,55 м/сек.) | 0 | 0 | 0 | 1 | Расчетный путь до столкновения 138 м. |
| 18.05.09:00 18.05.15:00 |  | -0,02 -0,147 | 0,402 -0,029 | 0,029 0,402 | Скорость возрастает с 20,0км./ч (5,55 м/сек.) до 34,4 км./ч (9,55 м/сек.) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное продольное ускорение +0,66 м/сек² |
| 18.05.15:00 | 13,0 | -0,147 | -0,029 | 0,402 | 34,4 км./ч (9,55 м/сек.) | 0 | 0 | 0 | 1 | Расчетный путь до столкновения 93 м. |
| 18.05.15:00 18.05.18:00 |  | -0,147 0,589 | -0,029 0,461 | 0,402 0,549 | Скорость убывает с 34,4км./ч (9,55 м/сек.) до 29,4 км./ч (8,16 м/сек.) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное продольное ускорение -0,46 м/сек² |
| 18.05.18:00 | 10,0 | 0,589 | 0,461 | 0,549 | 29,4 км./ч (8,16 м/сек.) | 0 | 0 | 0 | 1 | Расчетный путь до столкновения 67 м. |
| 18.05.18:00 18.05.26:00 |  | 0,589 -2,119 | 0,461 0,353 | 0,549 -0,029 | Скорость возрастает с 29,4,0км./ч (8,16 м/сек.) до 43,9 км./ч (12,19 м/сек.) | 0 (тормоз нажат с 18.05.25 до 18.05.52) 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное продольное ускорение +0,5 м/сек² |
| 18.05.26:00 | 2,0 | -2,119 | 0,353 | -0,029 | 43,9 км./ч (12,19 м/сек.) | 1 | 0 | 0 | 1 | Расчетный путь до столкновения 19 м. |
| 18.05.26:00 18.05.28:00 |  | -2,119 -2,649 | 0,353 0,167 | -0,029 -0,235 | Скорость убывает с 43,9км./ч (12,19 м/сек.) до 25,3 км./ч (7,03 м/сек.) | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное ускорение замедления -2,5 м/сек² |
| 18.05.28:00 | 0,0 | -2,649 | 0,167 | -0,235 | 25,3 км./ч (7,03 м/сек.) | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

# Таблица изменения параметров движения ГАЗ-2217 во временном интервале с 18 час. 05 мин. 00,00 сек до 18 час. 05 мин. 28,70 сек (продолжение)

Тип: ГАЗ2217 Номер: E499ME50 Файл поездки: 1.flt Накопитель:УРПД зав.№011. Дата регистрации: 11.02.2003

| Время измерения параметров | Время до столкновения сек. | Ускорение продольное, м/сек² | Ускорение вертикальное м/сек² | Ускорение поперечное, м/сек² | Скорость ТС | Тормоз (нажатие педали тормоза) | Левый поворот | Правый поворот | Габариты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.05.28:00 18.05.28:70 |  | -2,649 -4,810 | 0,167 4,48 | -0,235 0,275 | Скорость убывает с 25,3км./ч (7,03 м/сек.) до 12,3 км./ч (3,41 м/сек.) | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное ускорение замедления -5,5 м/сек². Тормозной путь в момент столкновения 2,3 м |
| 18.05.28:70 |  | -4,810 | 4,48 | 0,275 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18.05.28:70 18.05.29:50 | -0,8 | -4,810 +2,111 | 4,48 0 | 0,275 0 | Скорость убывает с 12,3 км./ч (3,41 м/сек.) до 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | Расчетное ускорение замедления -1,7 м/сек². Тормозной путь в момент столкновения 1,7 м |