МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»

________________________________________________________________

Л. М. Исаева, Ю. Б. Зонов,

А. С. Белицкий, А. В. Чайковский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНОГО «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### Методические рекомендации

### МОСКВА 2005

#### УДК 343.1

### Одобрены СК при МВД России

### и ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России

Исаева Л.М.,  Зонов Ю.Б.,  Белицкий А.С.,   Чайковский А.В. Использование автомобильного «черного ящика» в раскрытии и расследовании преступлений: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. –  30 с.

Авторы рассмотрели и систематизировали существующие в мире типы «черных ящиков»; изучили опыт их использования за рубежом; разработали практические рекомендации, касающиеся возможностей конструктивного совершенствования российских аналогов и их применения для совершенствования выявления и расследования дорожно-транспортных преступлений.

Для практических работников органов дознания, следствия, экспертных подразделений и организаций, судей и иных лиц, интересующихся новыми криминалистическими методами.

##### УДК 343.1

© Государственное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России», 2005

ВВЕДЕНИЕ

Рост дорожно-транспортных правонарушений заставляет искать все новые средства борьбы с этой негативной тенденцией. Одним из вариантов, еще не исчерпавшим свои возможности, является разработка и использование технических средств, с помощью которых можно не только выявлять, но и объективно фиксировать всю техническую составляющую правонарушения, сводя к минимуму субъективизм восприятия событий. Это приводит к повышению эффективности выявления, раскрытия и расследования правонарушений, позволяя точно восстановить картину происшедшего.

Службы, занимающиеся раскрытием и расследованием дорожно-транспортных происшествий (ДТП), во многих зарубежных странах уже осознали важность этой проблемы и приступили к внедрению объективной бортовой системы сбора информации о параметрах движения, режимах работы транспортного средства – автомобильного «черного ящика».

Понятие автомобильного «черного ящика» достаточно абстрактно. В целом это устройство, которое позволяет регистрировать динамику движения автомобиля и действия водителя в момент дорожного происшествия. Исходя из принципов записи и расшифровки информации эти устройства можно разделить на две разные группы: «черные ящики», созданные по типу авиационных, и тахографы. Возможности их использования для выявления, раскрытия и расследования преступлений различны, так же как и международная практика их применения. Поэтому и мы будем рассматривать эти две категории «черных ящиков» раздельно.

___________

1. «ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ», СОЗДАННЫЕ ПО ТИПУ АВИАЦИОННЫХ

В качестве прототипа «черного ящика», созданного по типу авиационных устройств, взят авиационный регистратор полетных данных (авиационный «черный ящик»), а для расшифровки зарегистрированных данных применена технология, используемая авиационными экспертами при расследовании авиакатастроф. Считается, что принципиальным отличием «черных ящиков» в автомобилях от аналогичных устройств в самолетах является возможность их использования и для предотвращения аварии, а не только для получения диагностических данных после того, как она произошла. Например, накопив статистику по неисправностям, можно будет заранее прогнозировать чрезвычайные ситуации и предпринимать необходимые профилактические меры. Однако, по нашему мнению, почти все современные автомобильные «черные ящики» не обладают такими особенностями, к тому же профилактические меры, конечно же, важны для профилактики преступлений, но не для их раскрытия и расследования.

Автомобильные «черные ящики» разнообразны по конструкции и возможностям. Мы не будем детально сравнивать различные разработки, сконцентрировав внимание на российских аналогах и потенциальных возможностях их использования в выявлении и расследовании преступлений.

Как правило, все современные «черные ящики» позволяют сохранить подробную информацию о десятках параметров движения автомобиля (скорость, угол поворота колес, тормозное усилие и др.) в двух временных интервалах – за несколько десятков секунд до аварии и спустя несколько десятков секунд после нее – либо ведут непрерывную запись параметров движения транспортного средства. Они имеют небольшой размер и вес и легко крепятся под сиденьем.

Некоторые устройства несут дополнительные функции, позволяющие в случае серьезной аварии посылать вызов аварийной службе. Например, автомобильный «черный ящик», представленный на конференции американской Национальной ассоциации аварийных служб (National Emergency Number Association), прошедшей в 2000 г., записывает скорость движения автомобиля, его координаты и параметры повреждения во время аварии, а потом передает эту информацию в аварийную службу 911. Записанная информация позволяет определить, каким образом произошла авария еще до прибытия аварийной бригады на место: какой был удар – лобовой или боковой; переворачивалась машина или нет; в каком положении она находится в данный момент. Система уже прошла испытания в начале июня 2000 г., когда компания Veridian организовала столкновение двух машин на дороге в штате Нью-Йорк. Менее чем через минуту аварийная служба получила всю записанную информацию о ДТП и было принято решение о том, сколько спасателей и врачей необходимо отправить на место аварии.

В России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. № 75-4 «Обеспечение деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации» в ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России совместно с СТБ «Техсервис» разработан автомобильный «черный ящик» (УРПД) – устройство регистрации параметров движения технического средства в момент ДТП.

УРПД позволяет регистрировать в течение 8 текущих часов (память работает в стековом режиме) в реальном масштабе времени такие параметры, как: скорость движения транспортного средства; ускорения по трем осям; угол поворота ведущего колеса; работа тормозной и светосигнальной системы транспортного средства. Опрос датчиков параметров движения проводится с частотой F=30 Гц (частота опроса может задаваться программно), датчики состояния тормозной и светосигнальной системы опрашиваются с частотой 10 Гц.

Конструктивно «черный ящик» выполнен в пластмассовом прямоугольном корпусе с габаритными размерами 150х80х60 мм и имеет массу не более 1 кг.

На лицевой панели блока имеется разъем, предназначенный для ввода в блок измерительной информации с датчиков, а также для вывода данных на считывание.

###### Конструкция прибора обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения, от ударных воздействий в момент ДТП, от температурных воздействий, в том числе возникающих в момент ДТП (температура эксплуатации понижена до – 40 °С; в случае пожара изделие выдерживает температуру 400 °С в течение 10 мин.). Программное обеспечение предусматривает запрет на изменение параметров состояния и движения транспортного средства, текущего времени, диагностических данных.

Возможности и тактика использования

автомобильных «черных ящиков», созданных по типу авиационных

Необходимость использования в расследовании преступлений любой информации, позволяющей правильно восстановить картину ДТП, не вызывает сомнений. Однако особую ценность она получает, если имеет доказательственное значение.

Посмотрим, может ли информация «черного ящика» иметь доказательственное значение?

Доказательства характеризуются такими свойствами, как относимость, допустимость и достоверность. В свою очередь, и возможность оценки доказательств, выражающаяся в суждениях о значении рассматриваемого доказательства для дела, напрямую связана с указанными качествами. Согласно ст. 88 УПК РФ «Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела».

В чем здесь сложности.

Во-первых, при использовании цифрового метода фиксация информации идет в цифровой форме. Содержание информации в виде цифрового кода дает возможность более просто проводить ее обработку, но одновременно позволяет и изменять ее, делая невозможным техническое выявление фальсификаций и привязку цифровой информации к конкретному «черному ящику». Так, после ввода в компьютер файл, содержащий цифровой вариант информации, может быть изменен и перезаписан, например на тот же чип памяти «черного ящика».

Во-вторых, при передаче информации с «черного ящика» имеется момент ее существования только в электронном виде (без носителя), то есть документом на этом этапе фактически является чистая информация, содержащаяся в цифровом виде без материального носителя. На практике обычно об этом не задумываются, но если следовать букве закона, то это не соответствует процессуальному понятию документа. «Документ может содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации …» (ст. 84 УПК РФ). Получается, что основным элементом в определении документа является информация, обязательно зафиксированная на носителе (в случае электронного документа – на магнитном носителе). Поэтому факт любой передачи информации, имеющей значение для дела, (например, с цифровой кассеты на компьютер) в электронном виде связан с возникновением множества процессуальных вопросов. Хотя следует отметить, что на практике это не вызывает вопросов. Например, при производстве обыска вполне допустимо изымать информацию, содержащуюся на жестком диске компьютера на дискеты и иные материальные носители. Правда, делается это при понятых с соблюдением всех процессуальных правил изъятия (упаковываются и заверяются подписями понятых), о чем делается соответствующая отметка в протоколе обыска. Эти процессуальные процедуры обеспечивают сохранение свойств доказательств – относимости, допустимости и достоверности.

Таким образом, если рассмотреть предлагаемый «черный ящик», то допустимость в качестве доказательственной содержащейся в нем информации напрямую зависит от способа ее съема.

Сразу надо отметить, что способ, предлагаемый рядом авторов в качестве методики работы с «черным ящиком» авиационного типа, делает невозможным использование содержащейся в нем информации для доказывания в уголовном судопроизводстве. Предлагается считывание информации с «черного ящика» непосредственно на месте происшествия посредством ППиК или «ИОК сотрудника ОВД» на носитель информации, который затем приобщается к протоколу осмотра места происшествия. При этом предполагается изменение информации, имеющейся в «черном ящике» с целью корректировки некоторых данных. Например, учитывая, что «время, установленное в УРПД, может по каким-либо причинам не соответствовать текущему времени, рекомендуется при считывании произвести его проверку и коррекцию». Эта операция сразу уничтожает доказательственное значение информации «черного ящика», так как на нем остается не реальная информация, напрямую относящаяся к преступлению и возникшая в тот же временной интервал, а некая новая измененная информация. Такие манипуляции носят исследовательский, корректирующий характер и возможны только при проведении предварительного исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности или при производстве судебных экспертиз, если речь идет об уголовном судопроизводстве. Однако и здесь есть свои проблемы и ограничения, о чем мы скажем ниже.

По этим же причинам неприемлемо условие, что каждое считывание информации с УРПД при ДТП с помощью ППиК и «ИОК сотрудника ОВД» начинается с вывода на монитор пульта ППиК и «ИОК сотрудника ОВД» сообщения «Введи параметры шин». И только после ввода этого параметра в ППиК или в базу данных «ИОК сотрудника ОВД» происходит считывание зарегистрированной информации из УРПД. Тип используемых шин на автомобиле или диаметр ведущих колес вводит корректировочный коэффициент в градуировочную характеристику датчика скорости и связан с текущими изменениями, обусловленными сменой типа шин (например, зима-лето) или с изменением диаметра ведущих колес в зависимости от разного внутришинного давления в колесе.

Учитывая свойства, которыми должны обладать доказательства в уголовном судопроизводстве, а также способ записи информации и конструктивные особенности «черного ящика», можно предложить следующие тактические решения, позволяющие использовать информацию «черного ящика» в доказывании по уголовным делам.

1. Изъятие ящика и предоставление его эксперту для использования информации, хранящейся в нем, при производстве автотехнической экспертизы.

Предлагаемый тактический прием не вызывает никаких проблем на практике, так как «черный ящик» крепится в легкодоступных местах, имеет небольшие размеры и легко демонтируется. При этом нет проблем и с цифровой формой фиксации информации, а также возможным ее изменением при перезаписи. Эксперт – самостоятельное процессуальное лицо, которое персонально несет ответственность за результаты своего исследования. Он сам создает документ, который признается одним из видов доказательств по делу. «Черный ящик» является обычным объектом исследования. В рамках экспертного исследования вполне допустимо снятие информации, ее компьютерная обработка как один из вариантов методов исследования. При этом стоит обратить внимание, что, согласно ст. 204 УПК РФ, «материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и       т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью». Таким образом, вся графическая информация, считанная с «черного ящика», так же как и результаты ее обработки, должны прилагаться к заключению эксперта и являться его составной частью.

2. Снятие информации с «черного ящика» на любой переносной носитель (дискета, чип памяти и др.) с последующим предоставлением его эксперту для использования информации, хранящейся в нем, при производстве автотехнической экспертизы.

Прием вполне возможный, но в рамках существующего конструктивного решения УРПД практически не осуществимый, потому что, как отмечалось выше, снятие информации предполагает ее обязательную корректировку, а это является уже вариантом изменения (обработки) информации, а не ее копированием.

Дополнительно следует отметить, что нельзя проводить предварительное исследование «черного ящика». Предварительное исследование – не экспертиза. Оно осуществляется в рамках оперативно-розыскной деятельности вне уголовного процесса. Специалист, производящий его, не несет уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, само заключение не имеет доказательственного значения. Даже само лицо, его производящее, не является специалистом в процессуальном смысле и не несет никакой ответственности.

Одновременно с этим файл, несущий информацию, прежде всего надо «прочитать», т. е. воспользоваться цифровой информацией. На данном этапе возможно внесение любых изменений. При этом они, с одной стороны, технически не могут быть выявлены, так как информация меняется на уровне цифрового кода, а с другой стороны, закон «не подстраховывает» от возможностей такого изменения (не используется институт понятых, нет форм ответственности, регламентации форм написания предварительных исследований, включая обязательность указания фамилии лица, его производящего, и т. д.). Поэтому, если учесть, что конструкция «черного ящика» допускает повторную запись, то после проведения предварительного исследования (при наличии опытного защитника), в судебном разбирательстве в качестве доказательства «черный ящик» и его информация признаны не будут (нет признаков достоверности и относимости доказательств из-за возможности невыявляемого искажения информации в момент проведения предварительного исследования).

Схожая ситуация уже встречалась в практике Американского судопроизводства. В деле Ларри Бенедикта (Larry Benedict), обвиняемого в хранении детской порнографии. Федеральные агенты изъяли компьютер, дискеты и стримерные кассеты под предлогом того, что на них хранится детская порнография в виде цифровых фото. Порноснимки лежали в папке с названием «GIF», хранящейся в корневом каталоге. Специалист стороны защиты выявил факт внесения серьезных изменений в содержимое жесткого диска компьютера, включая содержимое файлов фотографий, уже после того, как компьютер был изъят полицией. Это частично подтвердилось материалами дела, в которых говорилось, что за неимением соответствующего оборудования следствие было вынуждено воспользоваться изъятым компьютером для просмотра стримерных кассет и других операций.

Выявленные проблемы доказательственного использования информации «черного ящика» типа УРПД позволяют дать рекомендации разработчикам. Например, возможность копирования информации без внесения дополнительных корректировок сделает возможным перезапись ее при понятых на переносные носители, соблюдение процессуальных правил их изъятия (упаковка, заверенная подписями понятых; отражение в протоколе осмотра места происшествия) сделает возможным признание их впоследствии доказательствами по делу. Невозможность перезаписи информации (возможность записи информации в «черном ящике» только через порты датчиков, фиксирующих состояние автомобиля) даст возможность проведения предварительных исследований хранящейся в «черных ящиках» информации.

Обнаружение того, что автомобиль оборудован УРПД, возможно на этапе следственного осмотра автомобиля или места происшествия. Об этом же может проинформировать сам владелец автотранспортного средства. Свою роль может внести и страховая компания, которая при заключении договора страхования может обязать владельца доводить в случае ДТП информацию о наличии «черного ящика» до всех заинтересованных лиц. Наличие «черного ящика» можно указывать и в свидетельстве о регистрации транспортного средства, которое водитель обязан иметь при себе.

В рамках осмотра места происшествия изымать «черный ящик» должен следователь, в случае необходимости он может привлечь специалиста. При этом лицо, производящее такое изъятие, должно зафиксировать:

состояние прибора;

время изъятия;

состояние пломб.

Изымаемый «черный ящик» упаковывается, опечатывается и заверяется подписями понятых и следователя.

При анализе информации, содержащейся в УРПД, в рамках судебного экспертного исследования следует учитывать, что:

1) показатель скорости совпадает с показанием спидометра (информация поступает с датчика, связанного со вторичным валом автомобиля);

2) фиксируется факт включения светотехнических систем;

3) датчик нажатия тормоза фиксирует факт попытки затормозить;

4) фиксируется уровень тормозной жидкости в тормозной системе (информация идет с поплавка). Указанные параметры имеют не более 1 % погрешности, поэтому их уверенно можно использовать как реальные факты для производства расчетов в рамках автотехнических экспертиз.

Помимо этого, в «черном ящике» фиксируется информация и о величине трехмерного ускорения (по осям x, y, z), а также об угле поворота колес. Однако она носит ориентировочный характер, что, впрочем, тоже (но с указанной оговоркой) может быть применено при моделировании аварийной ситуации.

###### Пример анализа данных автомобильных «черных ящиков»

###### при расследовании ДТП

11 февраля 2003 г. в 18 ч. 05 мин. на 30 км автодороги Москва-Жуковский имело место дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомашин ГАЗ-2217 под управлением гр. М. И БМВ-318 под управлением гр. А.

Для принятия решения о нарушении участниками ДТП правил дорожного движения в распоряжении имелась только схема происшествия  (приложение 1) и объяснения водителей, которые противоречили друг другу. В частности, в своих показаниях гр. М. (водитель ГАЗ-2217) утверждал, что незадолго до столкновения он остановился на запрещающий сигнал светофора, а столкновение произошло после того, как он начал движение на зеленый свет. Водитель БМВ-318 гр. А. показывал, что автомобиль  ГАЗ-2217 не останавливался.

Качество составления схемы не давало возможности принять однозначное решение. Однако на автомобиле ГАЗ-2217 было установлено устройство регистрации параметров движения («черный ящик» УРПД, заводской  № 011).

Информация, содержащаяся в УРПД, была выведена в виде временных графиков значений параметров (см. приложение 2) и исследована.

Временная дискретность вывода зарегистрированных параметров составляла 0,05 сек. Для расшифровки параметров движения выводились амплитуды сигналов с датчиков скорости, ускорения продольного точного, ускорения вертикального, ускорения поперечного, сигналы с выключателя стоп-сигнала (момент нажатия педали тормоза), с фонарей левого и правого указателей поворота и габаритных фонарей автомобиля. При расшифровке рассматривался временной интервал с 18 час. 05 мин. 00,00 сек. до 18 час. 05 мин. 30,00 сек. Для простоты описания ДТП значения параметров движения автомобиля сведены в таблицу (приложение 3) с указанием приведенных значений ускорений и преобразованием всех величин в соответствии с международной системой СИ.

Следует отметить, что датчики ускорений (продольное, поперечное и вертикальное) размещены в корпусе автомобильного «черного ящика» УРПД, а сам УРПД установлен в автомобиле на подрессоренной платформе, которая меняет угол своего наклона в пространстве в зависимости от распределения нагрузки в автомобиле относительно центра массы автомобиля, от уклона дороги и от качества дорожного полотна (выбоины). Таким образом, значения измеренных ускорений в данном случае не могут быть использованы напрямую в динамических расчетах, а могут быть получены только путем перерасчетов в истинные значения. Следует отметить, что и сам УРПД может быть установлен в автомобиле под некоторым углом к платформе, раме автомобиля. В нашем случае измеренные значения ускорений используются только для качественной оценки момента, направления и силы столкновения. В аналитических же расчетах применяется параметр «скорость», по которому, используя кусочно-линейную аппроксимацию рассматриваемых временных участков (фаз движения), рассчитывают ускорение и путь, пройденный с этим ускорением.

Анализ графиков, представленных в приложении 2, показал, что автомобиль ГАЗ-2217 двигался прямолинейно во всем рассматриваемом временном промежутке, так как поперечное (центростремительное) ускорение не меняет своих значений, а также отсутствуют сигналы поворота. Столкновение произошло в 18 час. 05 мин. 28 сек.

Фаза I. За 28 сек. до столкновения скорость транспортного средства была               35,4 км/час. С 18 час. 05 мин. 00 сек. до 18 час. 05 мин. 09 сек. автомобиль уменьшает скорость до 20,0 км/час. Причем именно в это время                             (с 18 час. 05 мин. 05 сек. до 18 час. 05 мин. 08 сек.) водитель для более быстрого торможения автомобиля нажимает педаль тормоза. Ускорение автомобиля при этом составляет примерно – 0,475 м/сек2. Условно этот период можно назвать  фаза I.

Фаза II. В 18 час. 05 мин. 09 сек. скорость автомобиля достигает минимального значения. В это время транспортное средство находится на расстоянии     169 м от места столкновения. Начиная с 18 час. 05 мин. 09 сек.                             до 18 час. 05 мин. 15 сек. автомобиль начинает ускоряться (разгонное ускорение +0,66 с/сек2) и доводит свою скорость до  34,4 км/час.

Фаза III. На временном участке с 18 час. 05 мин. 15 сек. до                              18 час. 05 мин. 18 сек. скорость автомобиля падает до 29,4 км/час с ускорением замедления – 0, 46 м/сек2. В это время (18 час. 05 мин. 18 сек.) расчетное расстояние до места столкновения составляет 97 м.

Фаза IV. С 18 час. 05 мин. 18 сек. до 18 час. 05 мин. 26 сек. автомобиль увеличивает свою скорость до 43,9 км/час (ускорение разгона +0,5 м/сек2). При этом в 18 час. 05 мин. 25 сек. водитель нажимает педаль тормоза и с                  18 час. 05 мин. 26 сек. начинается фаза торможения, переходящая в столкновение. Расчетное расстояние до места столкновения – 19 м.

Фаза V. Начинается с момента торможения (18 час. 05 мин. 26 сек.) и заканчивается моментом первого контакта автомобилей (столкновение –                     18 час. 05 мин. 28 сек.). Характеризуется ускорением замедления –  2,5 м/сек2. В момент столкновения скорость автомобиля ГАЗ-2217 равнялась 25,3 км/час.

Фаза VI. В 18 час. 05 мин. 28 сек. происходит столкновение с другим автомобилем, ускорение замедления при этом возрастает до величины – 5,7 м/сек2. Такое ускорение сохраняется 0,7 сек. Расчет показывает, что это соответствует расстоянию 3,5 м.

Фаза VII. С момента 18 час. 05 мин. 28,70 сек. импульс продольного ускорения падает до 0, что говорит об окончании стадии столкновения. При этом автомобиль с18 час. 05 мин. 28,70 сек. до 18 час. 05 мин. 29,50 сек. снижает скорость с 12,3 км/час (3, 41 м/сек) до 0 км/час. Расчет показывает, что в последней стадии автомобиль мог пройти расстояние 1,0 м.

Таким образом, на основании имеющихся данных вполне вероятно практически полностью восстановить картину происшедшего. Получается, что       ГАЗ-2217 во временном интервале с 18 час. 05 мин. 00 сек. до                             18 час. 05 мин. 30 сек. двигался прямолинейно. Причем скорость за 238 м до места столкновения  (за 140 м до светофора) составляла 35,4 км/час, затем автомобиль начал снижать скорость, применив торможение двигателем. В интервале времени с 18 час. 05 мин. 05 сек. до 18 час. 05 мин. 08 сек. водитель использовал для торможения тормозную систему. В результате на расстоянии       29 м от светофора скорость движения транспортного средства стала минимальной и достигла 20,0 км/час. Полной остановки не было. Начиная с этого момента и до экстренного торможения перед столкновением скорость нарастает. При этом светофорный объект ГАЗ-2217 проехал со скоростью 34,4 км/час в              18 час. 05 мин. 15 сек.

Эти данные противоречат показаниям водителя автомобиля ГАЗ-2217, который утверждал, что остановился перед светофорным объектом, так как горел красный свет. Вероятнее всего, водитель М. заметил красный свет светофора примерно за 150 м и начал торможение, но когда он подъехал к светофору на       30 м сигнал светофора переключился на «зеленый» и водитель ГАЗ-2217 начал набирать скорость вплоть до момента экстренного торможения перед столкновением с автомобилем БМВ-318.

Анализ схемы ДТП (приложение 1), а также характер повреждений            ГАЗ-2217 и БМВ-318 (справка осмотра транспортного средства); данные «черного ящика» показывают, что удар был практически центральным (осевым).

Величина продольного ускорения в момент столкновения автомобилей        ГАЗ-2217 и БМВ-318 была незначительной и составляла 5,7 с/сек2 (такое ускорение может возникнуть и без столкновения транспортных средств при полном торможении, т. е. при полной блокировке колес). Это подтверждает то, что обе машины в момент столкновения двигались, но с разными скоростями, хотя и довольно близкими по значению. Длительность импульса (0,7 сек.) вертикального и продольного ускорения в момент столкновения указывает на время контакта столкнувшихся транспортных средств. При этом по имеющимся данным мы можем рассчитать и некоторые параметры движения не только  ГАЗ-2217, но и БМВ-318. Например, на основании классических формул кинематики (V=Vо-а*t), зная скорость «отрыва» транспортных средств после столкновения (V=3,41 м/сек) и длительность импульса (t=0,7 сек), можно рассчитать скорость движения БМВ-318 до момента столкновения. Она составила 7,25 м/сек          (27,5 км/час).

После столкновения автомобиль ГАЗ-2217, потеряв значительную часть своей кинетической энергии, теряет скорость и останавливается, тогда как БМВ-318 в результате удара получает дополнительный импульс – кинетическая энергия увеличивается, что значительно увеличивает ожидаемый тормозной путь. Расстояние после ДТП между столкнувшимися автомобилями составляло 5,8 м.

В результате, смоделировав ситуацию столкновения, можно прийти к выводу, что именно водитель М., управляя автомашиной ГАЗ-2217, не учел дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля БМВ-318, что позволило бы ему избежать столкновения.

Мировой опыт использования автомобильных «черных ящиков»,

созданных по типу авиационных

Изучение опыта зарубежных стран показывает, что использование «черных ящиков» в широкой практике (впрочем, как и всех иных технических средств) проходит несколько этапов.

1 этап – проведение экспериментов на ограниченной территории и с ограниченным количеством транспортных средств. Основная задача – проверить реальную пользу и эффективность его использования, вызвать интерес у заинтересованных ведомств и частных лиц.

Так, в 1998 г. в Германии к эксперименту были привлечены, помимо транспортных ведомств страны, автомобильные концерны, которые инвестировали в него 2,2 млн марок. В программе принимали участие Австрия и Нидерланды. Территориально эксперимент охватил Берлин, Бранденбург, Саксонию, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию и                         Баден-Вюртемберг.

В эксперименте участвовали водители, которые в Германии входили в группу повышенного риска – мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Федеральная транспортная служба Германии предварительно отобрала около 1600 молодых людей. В автомобили половины из них был вмонтирован «черный ящик». Остальным отводилась роль контрольной группы. Согласившимся участвовать в эксперименте по испытанию «черного ящика» делали денежные скидки при техосмотре и заправке транспортных средств.

Параллельно с этим в эксперименте участвовали и автомобили полиции, которые также были оснащены «черными ящиками».

В некоторых странах эксперимент не носил столь масштабный характер, как в Германии. Например, Министерство транспорта, общественных работ и водного хозяйства Голландии в 2001 г. приняло решение начать эксперимент, в ходе которого автомобильный «черный ящик» был установлен лишь на 30 машинах молодых автомобилистов, недавно получивших водительские права. Эксперимент проходил в трех северных провинциях страны.

2 этап – разработка схемы установки «черных ящиков» на государственных и частных автомобилях.

Естественно, что этот этап возможен только при положительной оценке результатов эксперимента, т. е. 1-го этапа. Однако нельзя не отметить и тот факт, что все страны, проводившие эксперимент, признали эффективность использования «черных ящиков», а следовательно, и целесообразность их внедрения в практику. Однако тактика такого внедрения может быть разной и зависит от ряда экономических факторов, а также законодательства страны.

1. Перспективным считается установка «черных ящиков» на машинах водителей, только что получивших права. Это должно повысить их дисциплинированность и возможность установления истинных причин правонарушений. Так, представители министерства транспорта, общественных работ и водного хозяйства Голландии являются сторонниками того, чтобы юношам и девушкам в возрасте от 18 до 24 лет выдавать временные разрешения на право управления автотранспортным средством и оснащать их машины «черными ящиками», так как водители именно этой возрастной категории чаще всего попадают в Нидерландах в дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.

2. Другим направлением считается установка «черных ящиков» на государственном автомобильном транспорте: машинах скорой помощи и, особенно, полицейских машинах. Данная категория транспорта наиболее часто оказывается задействованной в дорожно-транспортных правонарушениях, особенно при скоростном передвижении, связанном с исполнением сотрудниками своих служебных обязанностей.

Так, во всех странах (Германия, Великобритания, Голландия, Венгрия, Япония, Швейцария и др.) целесообразной признана установка «черных ящиков» на полицейских машинах. Так, под контролем фирмы Kienzle Argo сотрудники полиции Саксонии установили на специальных автомобилях полиции «черные ящики»: в марте 1999 г. – 582 прибора; в ноябре 1999 г. – еще 1260 прибора и т. д.

В 1995 г. полицейская служба Лондона оснастила 500 отобранных автомобилей «черными ящиками» английского производства («SAMOVAR»). Благодаря положительному результату установки JDR (прибор регистрации данных ДТП) в течение 4-х лет количество автомобилей, участвующих в этом проекте, достигло 3000 штук.

Параллельно с этим на полицейских автомобилях Лондона с 1999 г. начали устанавливать «черные ящики» немецкого производства (приборы UDS). 600 приборов были поставлены в Англию в течение 2000 г.            2890 приборов UDS будут поставлены в течение последующих трех лет. Практически полиция Великобритании добилась того, что каждый новый полицейский автомобиль будет оснащен UDS.

После оснащения автомобилей «черными ящиками», по мнению специалистов из полиции Лондона, значительно снизилось количество ДТП с участием полицейских автомобилей, что оказало положительное влияние на эксплуатационные расходы автомобилей.

3. В Китае в 2002 г. автомобильные «черные ящики» были установлены в городские автобусы г. Шанхай. Эти приборы способны записывать такие данные о движении технического средства, как скорость, параметры торможения в экстренных случаях. Власти г. Шанхая намеревались до конца 2002 г. оборудовать автомобильными «черными ящиками» 3,4 тыс. машин на десяти основных городских маршрутах, а в 2003 г. оснастить ими все автобусы города.

4. Участие страховых фирм для популяризации установки «черных ящиков» на автомобилях частных лиц. При этом уже встречаются случаи, когда «черный ящик» является составной частью модели автомобиля и устанавливается на заводе. Например, компания «General motors» (GM) с 1999 г. стала оснащать некоторые свои автомобили «черными ящиками» наподобие тех, что используются в авиации. Аппарат регистрирует скорость в момент столкновения, был ли нажат тормоз, пытался ли водитель совершить объезд, был ли он пристегнут ремнем безопасности.

По заказу именно страховых компаний Японии в 1997 г. компания «Data Tec Co» приступила к разработке «черного ящика». Этими приборами планировалось оснащать такси и тяжелые грузовики.

2. ТАХОГРАФЫ

Тахограф – контрольно-измерительный прибор, предназначенный для визуального контроля моментальной скорости движения, пройденного пути, режимов работы водителя и автомобиля, а также для графической регистрации указанных параметров. Он устанавливается на панели приборов автомобиля, как правило на месте спидометра.

Изначально тахографы предполагалось устанавливать на автомобили с целью контроля за соблюдением оптимального режима труда и отдыха водителей. Изначально в рамках Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций        (КВТ ЕЭК ООН) было разработано и 1 июля 1970 г. подписано «Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки» (ЕСТР). Позднее в него был внесен ряд поправок, среди которых:

1) поправка, вступившая в силу 3 августа 1973 г. Предусматривает возможность установки на транспортных средствах механических контрольных устройств (тахографов), обеспечивающих регистрацию на специальных контрольных дисках времени управления автотранспортным средством членами экипажа, времени отдыха, а также скорости движения и пройденного пути;

2) поправка, вступившая в силу 24 апреля 1992 г. Предусматривает повсеместный переход на применение контрольных устройств за соблюдением труда и отдыха водителей и отказ от заполнения водителями личной контрольной книжки. Переходный период был определен до 24 апреля       1995 г.

В настоящее время на смену электронно-механическим тахографам приходят их цифровые аналоги. Технические требования к ним определены Приложением 1В Международного договора ЕСТР, участником которого является и Российская Федерация. С августа 2004 г. цифровые тахографы становятся обязательными для вновь изготовленных транспортных средств, осуществляющих международные перевозки. Однако электронно-механические тахографы также разрешено использовать в течение 5 последующих лет.

Независимо от конструктивных особенностей, тахографы, исходя из их предназначения, обеспечивают регистрацию:

расстояния, пройденного автотранспортным средством за какой-либо промежуток времени;

скорости автотранспортного средства в любой момент времени движения;

числа оборотов двигателя в любой момент времени;

продолжительности управления автотранспортным средством:

периода работы водителя и перерывов в ней.

При расследовании уголовных дел, связанных с совершением дорожно-транспортных происшествий, важное значение имеет установление фактических обстоятельств события, таких как скорость и траектория движения транспортных средств и пешеходов, расстояние между транспортным средством и препятствием, на которое был совершен наезд, расположение участников дорожного движения на проезжей части в момент столкновения или наезда, видимость с места водителя, и т. д. Казалось бы, тахографы дают не так много дополнительной информации о происшествии, однако это – документально зафиксированная информация. При этом целесообразно заметить, что основной проблемой при расследовании уголовных дел, связанных с ДТП, является отсутствие именно фактов, необходимых для восстановления картины произошедшего. Помимо этого, проведенный анализ уголовных дел показал, что схемы, составляемые на местах происшествия, часто содержат ошибки, делающие невозможным реальное восстановление картины ДТП. Так, часто:

следы, обозначенные на схеме как следы торможения, являются таковыми лишь до разворота, далее это, по сути, следы заноса;

не указывается место столкновения автомобилей;

неправильно сделана «привязка» объектов;

вообще нет указаний на наличие или отсутствие следа торможения            и т. д.

В таких условиях для расследования ДТП необходимо использовать всю имеющуюся информацию. Например, при производстве экспертных исследований для выяснения механизма дорожно-транспортного происшествия одним из ключевых факторов является скорость автомобиля в момент ДТП. Обычно она определяется исходя из длины оставшихся на месте происшествия следов торможения транспортного средства. Если такие следы отсутствуют или их не зафиксировали при производстве осмотра места происшествия, то значение скорости движения транспортного средства в момент происшествия устанавливается путем допроса участников происшествия и свидетелей либо проведением следственного эксперимента по определению скорости движения транспортного средства. Однако в большинстве случаев в силу неожиданности и скоротечности события наблюдавшие его люди не могут точно указать скорость и расстояние. Многие водители умышленно уменьшают расстояние, на котором, например, пешеход появился перед транспортным средством, считая, что при такой ситуации они не могли предотвратить наезд.

В результате мы получаем наиболее вероятные, но неточные значения, которые и предоставляются в распоряжение экспертов, от выводов которых зависят и выводы следствия, и судьба водителя.

Информация, записанная на тахографе, позволяет получить достоверные сведения о:

значении фактической скорости движения транспортного средства;

точном времени совершения ДТП;

кто из водителей (если это экипаж) управлял автомобилем в момент происшествия. Это может существенно облегчить расследование.

В настоящее время среди электронно-механических тахографов можно выделить: механические (ТСО 15 и др.), электроимпульсные (ТСО 1310 и др.) и электронные (КТСО 1318 и др.) тахографы.

Вся информация в тахографах рассматриваемых типов фиксируется на диаграммном диске (демонстрационном листе), который обычно представляет собой бумажный лист круглой формы диаметром 123 мм. На лицевой стороне диска нанесен регистрационный слой, представляющий собой слой мела, покрытого воском. На диаграммном диске ведется автоматическая запись скорости и пути движения автомобиля, временные показатели режима труда и отдыха водителя. Тахограммы представляют собой следы, оставленные иглами регистраторов на регистрационном слое лицевой стороны диска при синхронном перемещении игл самописцев вверх-вниз и кругом (вращательном) движении лицевой стороны диска против часовой стрелки.

Диаграммный диск водителя, извлеченный из тахографа, установленного на автомобиле, попавшем в ДТП, содержит объективную информацию о скоростном режиме, пройденном расстоянии, режимах труда и отдыха водителя, отображенную в тахограммах скорости, временных показателях и др. Он обладает всеми свойствами доказательств – относимостью, допустимостью и достоверностью. При этом, согласно ст. 81 УПК РФ, «предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела» признаются вещественными доказательствами. В связи с этим диаграммный диск, извлеченный из тахографа автотранспортного средства-участника ДТП, может быть признан вещественным доказательством.

Для этого, согласно ст. 81 УПК РФ, он должен быть впоследствии осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.  В этом случае он (как и иные вещественные доказательства, за исключением случаев, предусмотренных ст. 82 УПК РФ) должен храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом (ст. 82 УПК РФ).

В случае осмотра места ДТП изъятие диаграммных дисков из тахографов производится в рамках осмотра места происшествия следователем. В случае надобности ему помогает специалист.

Сама процедура изъятия диаграммных дисков несколько отличается в зависимости от конструкции тахографа, но в целом достаточно проста и предполагает всего лишь снятие крышки прибора и извлечение диаграммного диска из дископриемника.

В рамках осмотра места происшествия лица, производящие изъятие диаграммного диска, должны:

зафиксировать состояние часов прибора (работают или не работают);

зафиксировать точное время изъятия диска;

уточнить, по какому времени производилась установка диска в прибор (по местному или среднеевропейскому);

зафиксировать состояние пломбы, закрывающей винт крепления крышки адаптера прибора;

зафиксировать состояние иных пломб (например, имеющихся в месте соединения прибора с датчиком).

Изымаемый диаграммный диск упаковывается, опечатывается и заверяется подписями понятых и следователя. Особенностью здесь является только то, что поверхность диаграммного диска из-за особенностей записывающей поверхности (слой мела покрытого воском) очень чувствительна к механическим воздействиям. Поэтому, чтобы тахограммы не повредились, в качестве упаковки рекомендуется использовать конверт со слабошероховатой поверхностью; диаграммный диск может дополнительно прикрываться мягкой фланелью; в конверт следует вложить твердую картонку для предотвращения изгиба диаграммного диска; нельзя при выполнении подписей на конверте попадать в область местонахождения диска.

В цифровых тахографах накопление и хранение информации осуществляется на персональной чип-карте водителя. Параллельно в конструкцию тахографа заложена функция ее автоматической дешифровки с распечаткой на бумажном носителе.

В настоящее время Госстандарт РФ внес тахограф DT 10 в Государственный реестр средств измерений (Сертификат RU.C.28.010.А. № 15333. Реестр № 25262-03); Ространсинспекция Минтранса России включила его в перечень типов тахографов, допущенных к использованию на автомобильном транспорте в РФ.

Если на автомобиле, участвующем в ДТП, установлен цифровой тахограф, то при осмотре места происшествии изъятию подлежит чип-карта, которая упаковывается, опечатывается и заверяется подписями понятых и следователя. В дальнейшем ее целесообразно использовать при проведении автотехнической экспертизы. Если это сделать невозможно, то изымать следует весь тахограф.

В рамках осмотра места происшествия лица, производящие изъятие чип-карты и (или) всего тахографа, должны зафиксмровать:

состояние тахографа;

состояние пломб. Если техническое состояние тахографа делает возможным распечатку информации, то это следует сделать при понятых. Затем засвидетельствовать ее достоверность их подписями и изъять. В последующем она может быть признана вещественным доказательством.

___________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не вызывает сомнений, что использование на автомобилях оборудования типа «черных ящиков» является следующим и весьма перспективным шагом в направлении повышения безопасности дорожного движения. Они выполняют две функции: с одной стороны, фиксируют информацию о движении автотранспорта, а с другой, дисциплинируют водителя, так как он знает, что любое нарушение им правил движения будет документально подтверждено.

Вопрос вызывает лишь правовая основа их установки на автотранспорт. Насильственно заставлять ставить «черные ящики» недопустимо, но в добровольном порядке гражданин имеет право защищать свои интересы. Так, ст. 45 Конституции РФ говорит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Поэтому, если бы «черные ящики» были в свободной продаже, то автовладельцы могли бы их устанавливать. Например, за рубежом «черные ящики» давно выпускаются серийно и свободно продаются в магазинах электроники по цене от 100 до 200 дол. США. При этом все признают право гражданина установить такой прибор на свой автомобиль.

В настоящее время многие фирмы в заводских условиях устанавливают «черные ящики». Если «черный ящик» серийно установлен производителем в автомобиле, то информация об этом сообщается при покупке.

К тому же обязательная установка «черных ящиков» может быть условием предоставления услуг по страхованию.

Изучение опыта внедрения «черных ящиков» показывает, что все страны подходят к этому поэтапно. Сначала такое оборудование устанавливается на автотранспорт полиции, скорой помощи; затем – на автобусы и иные государственные автотранспортные средства. Нередко внедрение разработок начинается с одного города (региона) и в случае успеха – распространяется по всей стране.

Параллельно не следует забывать, что согласно Международному договору ЕСТР, участником которого является и Российская Федерация, тахографы (которые можно считать разновидностью «черных ящиков») становятся обязательными для вновь изготовленных транспортных средств, осуществляющих международные перевозки. К этому надо быть готовым и правоохранительным органам, так как такой прибор может дать полезную информацию при расследовании уголовных дел, связанных с ДТП с участием таких автомобилей.

Следует отметить и тот факт, что современные «черные ящики», созданные по типу авиационных, по сравнению с тахографами имеют больше перспектив в качестве источников информации, позволяющих восстановить картину ДТП. Однако конструктивно они разнородны и зачастую слишком сложны. Тактика их применения, а также рекомендации по техническому совершенствованию, упрощающие использование содержащейся на них информации в доказывании по уголовным делам, даны нами в работе. Тем не менее следует еще раз подчеркнуть, что и существующие ныне конструкции «черных ящиков» могут продуктивно использоваться при производстве автотехнических экспертиз. Именно они могут придать экспертизам указанного типа недостающую им категоричность и, наконец-то, дать экспертам возможность работать с реальными цифрами, а не с наиболее вероятными для рассматриваемой ситуации величинами.

___________

ЛИТЕРАТУРА

1. Буланов А.Ф. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. –           Н. Новгород, 2002.

2. Зонов Ю.Б., Белицкий А.С., Калугин А.В., Афанасьев М.Б. Автомобильный «черный ящик»: Обзорная информация. – М.: ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России, 2003.

3. Зонов Ю.Б., Афанасьев М.Б.  Инструментальные способы сбора информации // Автотранспортное предприятие. 2004. № 5.

4. Исаева Л.М., Кузнецова Н.А., Сурыгина Н.Е. Процессуальное оформление фотосъемки и составление схемы места происшествия фотограмметрическим методом: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2004.

5. Миронов Я.А., Зонов Ю.Б. Безопасность вождения и расследование ДТП: новые технологии // Управление безопасностью. 2004. № 1. С. 52 – 56.

6. Реут А. Вернитесь в происшедшее. Следственный эксперимент в судьбе водителя //  Бизнес-адвокат. 1998. № 1.

___________

ПРИЛОЖЕНИЯ

О г л а в л е н и е

| Введение………………………………………………………………………………………. 1. «Черные ящики», созданные по типу авиационных……………………… Возможности и тактика использования автомобильных «черных ящиков», созданных по типу авиационных…………………………………………….. Пример анализа данных автомобильных «черных ящиков» при расследовании ДТП……………………………………………………………………... Мировой опыт использования автомобильных «черных ящиков», созданных по типу авиационных……………………………………………………. 2. Тахографы………………………………………………………………………. Заключение…………………………………………………………………………………… Л и т е р а т у р а……………………………………………………………………. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………. | 3 4 6 11 14 16 20 21 22 |
| --- | --- |

___________

План ВНИИ, 2005

Любовь Михайловна Исаева,

Юрий Борисович Зонов,

Александр Степанович Белицкий,

Александр Валентинович Чайковский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Методические рекомендации

Редактор Н.И. Попова

Технический редактор Е.Г. Александрова

Корректор А.А. Буравская

Компьютерная верстка Г.В. Корнеевой

_________________________________________________________________________________

Подписано в печать  16.12.04	Тираж  300  экз.

Формат 60х841/16       Печ. л.  1,88	Уч.-изд. л. 2,06	Заказ №

Изд. лиц. ИД № 02096 от 19.06.2000	Цена договорная

_________________________________________________________________________________

Издатель: ВНИИ МВД России

123995, Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, 25

_________________________________________________________________________________

УОП РИО ВНИИ МВД России

Л. М. Исаева, Ю. Б. Зонов,

А. С. Белицкий, А. В. Чайковский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

МОСКВА 2005

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 		Т а б л и ц а	Т а б л и ц а

ПРИЛОЖЕНИЕ 2			П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 		П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Изменение параметров движения ГАЗ-2217 во временном интервале

с 18 час. 05 мин. 00,00 сек. до 18 час. 05 мин. 28,70 сек.

Изменение параметров движения ГАЗ-2217 во временном интервале

с 18 час. 05 мин. 00,00 сек. до 18 час. 05 мин. 28,70 сек.

Изменение параметров движения ГАЗ-2217 во временном интервале

с 18 час. 05 мин. 00,00 сек. до 18 час. 05 мин. 28,70 сек.

Изменение параметров движения ГАЗ-2217 во временном интервале

с 18 час. 05 мин. 00,00 сек. до 18 час. 05 мин. 28,70 сек.

Схема дорожно-транспортного происшествия

Схема дорожно-транспортного происшествия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Подробнее о видах «черных ящиков» см.: Зонов Ю.Б., Белицкий А.С., Калугин А.В., Афанасьев М.Б. Автомобильный «черный ящик»: Обзорная информация. М.: ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России, 2003.

Относимость – связь рассматриваемого доказательства с обстоятельствами, имеющими значение для данного дела, и с другими доказательствами. Допустимость доказательств – качество доказательств, заключающееся в соответствии их формы, содержания и способа получения требованиям закона. «Допустимость означает соблюдение при работе с доказательствами формальных требований, установленных законом. Недопустимое доказательство исключается из совокупности независимо от своей гноселогической познавательной ценности»?. Требование допустимости складывается из следующих составляющих: законность источника; законность способа получения доказательств; надлежащий субъект, правомочный проводить действия по их получению; правильное процессуальное оформление (ст. 75, 88 УПК РФ). Достоверность – качество, характеризующее содержание доказательств. Как отмечали В.М. Савицкий и А.М. Ларин (См.: Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. М., 1999. С. 47.), «достоверность – синоним истинности, подчеркивающий отличие истинного знания от вероятного. Достоверность доказательств – необходимое условие обоснования обвинительного приговора». Допустимость доказательств тесно связана с их достоверностью.

Пульт перезаписи и контроля (ППиК) предназначен для контроля текущих регистрируемых параметров движения автомобиля с учетом градуировок датчиков транспортного средства, а также для считывания информации с «черного ящика» транспортного средства на кассету памяти и перезаписи этой информации, при необходимости, на информационно-обрабатывающий комплекс сотрудника ОВД – «ИОК сотрудника ОВД», который предназначен для проведения начальной инициализации «черного ящика», для считывания информации с блока регистрации и ее анализа, а также для обработки считанной информации, выдачи ее в удобном для анализа виде. Подробнее см.: Зонов Ю.Б., Афанасьев М.Б. Инструментальные способы сбора информации // Автотранспортное предприятие. 2004. № 5. С. 47-49; Зонов Ю.Б., Алембаторов А.П., Белицкий А.С. Устройство регистрации параметров движения (УРПД):Временная инструкция по применению УРПД. НПО «СТиС», 2003; Миронов Я.А., Зонов Ю.Б. Безопасность вождения и расследование ДТП: новые технологии. Управление безопасностью. 2004. №1. С. 52 – 56.

См.: Зонов Ю.Б., Алембаторов А.П., Белицкий А.С. Устройство регистрации параметров движения (УРПД): Временная инструкция по применению УРПД. М.: НПО «СТиС», 2003.

См.: Золотов Е. Твой файл. http://www.computerra.ru/focus/coment/19962/print.html. 2002.    4 сент.