# Приложение 9

Перечень технологического оборудования, эксплуатируемого в ЭЛЗУ никеля,

и имеющиеся возможности для неправомерного изъятия продукта

из технологического процесса

| Наименование оборудования | Назначение | Возможности для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса |
| --- | --- | --- |
| Матричные и товарные электролизные ванны | Рафинирование никеля электролитическое | 1. Открытый доступ к продукту в ходе чистки ванн. 2. Применение ручного труда (в ходе чистки ванн, промывки скрапа чернового никеля). |
| Промывочный барабан | Промывка скрапа от шлама и промывки шламовой пульпы (масса единовременной загрузки – 5 т) | 1. Применение ручного труда (при загрузке скрапом). |
| Фильтр-пресс | Фильтрование, промывка и сушка шлама | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда. 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Зумпф (аккумулирующая емкость) | Сбор проливов пульпы | 1. Открытый доступ к продукту, в результате которого возможно изъятие |

# Приложение 10

Перечень технологического оборудования,

эксплуатируемого в ЭЛЗУ меди, и имеющиеся возможности

для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса

| Наименование оборудования | Назначение | Возможности для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса |
| --- | --- | --- |
| Электролизные ванны | Электролитическое осаждение медных катодов | 1. Открытый доступ к продукту в ходе чистки ванн. 2. Применение ручного труда (в ходе чистки ванн, промывки анодных остатков). |
| Переносной промывочный бак | Промывка анодных остатков | 1. Открытый доступ к продукту (непромытые анодные остатки). 2. Применение ручного труда. |
| Фильтр-пресс (с конструктивно увязанным бункером для разгрузки шлама и шибером) | Фильтрование, промывка и сушка шлама | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда. 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Зумпф (аккумулирующая емкость) | Сбор проливов пульпы | 1. Открытый доступ к продукту. |

### Приложение 11

Перечень технологического оборудования,

эксплуатируемого на обжиговом участке МЦ МЗ, и имеющиеся возможности

для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса

| Наименование оборудования | Назначение | Возможности для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса |
| --- | --- | --- |
| Шламовый рыхлитель (конический бункер). | Приготовление шихты (рыхление шлама) и подача шлама рыхленного в обжиговую печь. | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда (освобождение емкостей от налипшего шлама). 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Загрузочная бадья. |  |  |
| Загрузочный бункер. |  |  |
| Ленточный питатель (производительность 0,4-0,8 т/ч). |  |  |
| Обжиговая печь (одноподовая), с механическим перегребанием огарка. | Обжиг шлама. | 1. Применение ручного труда (освобождение пода печи от настылей - соединений промежуточных продуктов обжига с помощью лома). 2. Выпадение (просыпь) продукта через смотровые и рабочие окна печи. 3. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Водоохлаждаемый шнек (винтовой конвейер). | Охлаждение огарка. | 1. Регламентные и аварийные ремонтные работы (при попадании под лопасть шнека крупных кусков настыля). |
| Мешалка гидротранспорта. | Приготовление пульпы. | 1. Проливы пульпы с площадки мешалок гидротранспорта. 2. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Зумпф (аккумулирующая емкость). | Сбор проливов пульпы с площадки мешалок гидротранспорта, течи с сальниковых уплотнений центробежных насосов и т.п. | 1. Открытый доступ к продукту. |

### Приложение 12

Перечень технологического оборудования,

эксплуатируемого в ГМУ МЦ МЗ, и имеющиеся возможности

для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса

| Наименование оборудования | Назначение | Возможности для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса |
| --- | --- | --- |
| Фильтр-пресс рамный | Аппарат периодического действия для фильтрования, а также промывки, просушки, пропарки осадка | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда (выгрузка осадка с фильтр-пресса в выкатные поддоны, очистка лопатой привалочных поверхностей от осадка, чистка каналов подачи и вывода раствора). 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |

### Приложение 13

Перечень технологического оборудования,

эксплуатируемого в плавильном участке, и имеющиеся возможности

для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса

| Наименование оборудования | Назначение | Возможности для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса |
| --- | --- | --- |
| Сушильная электропечь | Сушка кеков огарков в противнях вместимостью 0,5 т (печь работает по принципу «электроплитки»). | 1. Открытый доступ к продукту (сушка в течение 20-30 час кеков огарков; в ходе транспортировки тельфером). 2. Применение ручного труда. 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Накопительные бункеры | Раздельное растаривание сухих кеков огарков. | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда (чистка). 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Загрузочные бадьи | Загрузка шихты в электропечь (вместимость по кеку - 0,8 т.). |  |
| Электропечь | Электроплавка кеков огарков (разлив накопившегося на дне ванны сплава периодически, через 6-8 смен) | 1. Применение ручного труда. 2. Проливы металла. 3. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Шлаковые ковши | Слив и транспортировка шлака в процессе плавки (вместимость по шлаку - 0,8 т) |  |
| Изложницы | Получение анодов заданной формы | 1. Открытый доступ к продукту 2. Применение ручного труда (удаление остывших анодов из изложниц, их очистка от наплывов, заусениц, шлаковых включений и т.д.). 3. Проливы металла. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |

# Приложение 14

Перечень технологического оборудования,

эксплуатируемого в ЭЛЗУ МЦ МЗ, и имеющиеся возможности

для неправомерного изъятия

продукции (полупродукта) из технологического процесса

| Наименование оборудования | Назначение | Возможности для неправомерного изъятия продукции (полупродукта) из технологического процесса |
| --- | --- | --- |
| Ванна анодного растворения | Электролитическое растворение вторичного анодного сплава. | 1. Открытый доступ к продукту (при передаче анодов с помощью передаточной электротележки в ходе чистки ванн). 2. Применение ручного труда (сверление отверстий в аноде под подвесные крючки, чистка ванн один раз в 6-10 дней). 3. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Ячейки вторичного шлама | Разделение вторичного шлама и медной губки в процессе электролиза. | 1. Применение ручного труда (при чистке). |
| Сборник | Сбор пульпы вторичного шлама. | 1. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Бак циркуляционный | Накопительно-расходные операции (в т.ч. для пульпы вторичного шлама). |  |
| Фильтр-пресс | Обезвоживание пульпы, полученной после выщелачивания другого продукта растворения анодов - медной губки; накопление концентрата, промывка его горячей водой и продувка сжатым воздухом. | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда (выгрузка осадка с фильтр-пресса в выкатные поддоны, очистка лопатой привалочных поверхностей от осадка, чистка каналов подачи и вывода раствора). 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Нутч-фильтр | Фильтрация, обезвоживание пульпы, полученной после выщелачивания вторичного шлама, накопление концентрата, промывка его горячей водой. |  |
| Сушильный шкаф (устанавливается единовременно 24 противня) | Сушка обезвоженного вторичного шлама после выщелачивания. | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда. 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Истиратель | Измельчение вторичного шлама после сушки для расфасовки в мешки. | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда. 3. Выпадение (просыпь) продукта. 4. Регламентные и аварийные ремонтные работы. |
| Установка для промывки скрапа | Промывка скрапа, образовавшегося после электролитического растворения анодов. | 1. Открытый доступ к продукту. 2. Применение ручного труда. 3. Выпадение (просыпь) продукта. |