МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

ПАМЯТКА

СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПО ПРАВИЛАМ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РАДИОПЕРЕГОВОРОВ

Москва

2017

Памятка сотрудникам органов внутренних дел по правилам и порядку ведения радиопереговоров – М.: ДГСК МВД России, 2017. – 15 с.

Рецензенты:

ДИТСиЗИ МВД России.

В памятке рассматриваются основные положения правил и порядку ведения радиопереговоров в органах внутренних дел Российской Федерации. Приводится инструкция по работе с радиостанциями стоящими на оснащении МВД России.

Памятка предназначена для сотрудников территориальных органов и образовательных организаций МВД России, привлекаемых к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, а также иных общественно-политических, культурных, спортивно-массовых, в том числе международных мероприятий проводимых на территории Российской Федерации.

© ДГСК МВД России, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Общие положения……………. ……………………………….……………. | 4 |
| --- | --- |
| # 2. Правила ведения радиообмена в радиосетях …………….……………….. | 5 |
| 3. Порядок установления радиосвязи ………………...………………………. | 6 |
| 4. Инструкция по эксплуатации цифровых радиостанций …..……………… | 8 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Связь — это передача и прием с требуемым качеством различных видов информации в системе управления органов внутренних дел Российской Федерации в любых условиях оперативной обстановки. Связь является основой управления силами и средствами МВД России и должна обеспечивать решение оперативных, мобилизационных и военно-административных задач, решаемых органами внутренних дел. Качество связи характеризуется своевременностью, достоверностью и безопасностью обмена всеми видами информации.Организация связи является одной из важнейших задач начальника органа или подразделения внутренних дел.

Радиосвязь органов внутренних дел предназначена для организации связи с подвижными объектами и является основным, а в ряде случаев единственным средством организации управления подвижными объектами органов внутренних дел.

Организация радиосвязи осуществляется в соответствии с утвержденной схемой радиосвязи и разработанными для этой схемы радиопозывными. Важнейшим условием надежной и бесперебойной работы радиосети является неукоснительное соблюдение правил ведения радиообмена. Контроль за работой радиосетей и порядком соблюдения дисциплины в эфире возлагается на главную радиостанцию сети.

Процесс двухсторонней радиосвязи, в ходе которого передаются и принимаются сообщения, называется радиообменом. Основная задача радиообмена ВНЯТНАЯ передача информации корреспонденту. Вам надо передать, а корреспонденту ПОНЯТЬ передаваемую информацию. Мысль должна быть четкой и понятной. Ситуация привязанной к координатам, ориентирам и конкретной обстановке. Радиообмен, по содержанию передаваемой информации делится на два вида: служебный и оперативный.

В процессе служебного радиообмена передаются слова, фразы и выражения, обеспечивающие вызов корреспондента, его ответ, оценку качества радиоканала, реализацию мер по улучшению качества приема (при необходимости) и завершение сеанса радиосвязи.

Оценка качества радиосвязи определяется в зависимости от слышимости и разборчивости сигналов по пятибалльной системе:

«5» – отличная связь, помех не прослушивается;

«4» – хорошая связь, прослушиваются помехи;

«3» – удовлетворительная связь, сильно прослушиваются помехи;

«2» – неудовлетворительная связь;

«1» – связь невозможна.

В ходе оперативного радиообмена передается оперативная информация. Оперативный радиообмен жестко не регламентирован, сообщения передаются в произвольной, но краткой и понятной форме.

Радиосвязь существует для передачи ПОЛЕЗНОЙ информации.

## 2. Правила ведения радиообмена в радиосетях

Ведение радиообмена в радиосетях ОВД ведется по строго установленным правилам:

- каждый корреспондент (сотрудник, имеющий в пользовании радиостанцию) входит в радиосеть своего подразделения и должен знать номер своего канала (разговорной группы) на радиостанции;

- вызов корреспондента производится только по закрепленному за ним условному номеру либо позывному;

- ведение переговоров в эфире осуществляется краткими хорошо понятными выражениями, громким спокойным голосом, каждое словоследует произносить отчетливо, необходимо внятно выговаривать окончания и правильно ставить ударения;

- перед началом ведения сеанса радиосвязи необходимо продумать текст сообщения в целях сокращения времени переговоров и четкой постановки задачи (доклада);

- вызывать корреспондента не более трех раз подряд, после чего во избежание помех другим корреспондентам сделать перерыв на 1 - 2 минуты;

- отсутствие ответа на третий вызов  оценивается, как нарушение радиосвязи;

- радиостанция старшего должностного лица является главной.

При ведении радиопереговоров запрещается:

- прерывать ведущийся радиообмен без необходимости, следует соблюдать очередность в эфире, приоритетом в радиосети пользуется главная радиостанция;

- работать в других радиосетях без необходимости;

- вести переговоры по личным вопросам;

- выходить на связь искаженным позывным.

Перечень сведений, запрещенных к передаче в сетях оперативной радиосвязи:

1.Должности, звания, фамилии должностных лиц.

2.Адреса проживания сотрудников и их родственников.

3.Сведения о численности личного состава подразделений.

4. Сведения, раскрывающие существо оперативных мероприятий и конкретную обстановку.

5.Название и нахождение режимных объектов.

Перечень сведений, разрешенных к открытой передаче в радиосетях оперативной радиосвязи:

1. О нарушениях (вид, место, время).

2.Об обнаружении трупа или лица, находящегося в беспомощном состоянии.

3. О стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания количества человеческих жертв и причиненного ущерба).

4. О вызове сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка, предупреждения или пресечения преступления.

5. О дорожно-транспортных происшествиях и пострадавших (без указания количества человеческих жертв).

6. Вызов скорой медицинской помощи к месту происшествия.

7. О прохождении спортивно-массовых и других подобных мероприятий (без указания названий спортивных команд).

8. О метеорологических, дорожных условиях.

9. О пожарах и обстановке на них (без указания количества человеческих жертв), вызове сил для тушения.

3. Порядок установления радиосвязи

Сотрудникам ОВД следует помнить об особенностях распространения электромагнитных волн, основными из которых являются:

- устойчивая работа радиосредств ограничена расстоянием прямой видимости между приёмопередающими антеннами;

- для увеличения радиуса действия радиосредств необходимо поднимать антенну на передаче по возможности выше;

- элементы рельефа местности могут приводить к значительному ослаблению энергии радиоволн и, как следствие, потере радиосвязи даже при незначительном удалении источников излучений;

- условия приёма сигналов в городе существенно зависит от расположения приёмной антенны относительно окружающих её предметов. В городских условиях такими предметами могут быть здания, мачты, заводские трубы, деревья и др.

Дальность радиосвязи будет определяться следующими основными факторами:

- чувствительностью приёмных устройств;

- высотой подъёма, диаграммой направленности и коэффициентом усиления антенн;

- одинаковой поляризацией приёмопередающих антенн;

- уровнем электромагнитных помех в точке приёма;

- рельефом местности;

- выходной мощностью передающих устройств.

Путем прослушивания либо контроля индикации занятости канала необходимо убедиться в том, что радиообмен между станциями данной сети в этот момент не ведется.

При отсутствии радиообмена радиостанция переключается на передачу и осуществляется вызов требуемого абонента.

Рассмотрим порядок ведения радиообмена на примере радиотелефонной связи двух корреспондентов с позывными 340 и ВОЛГА:

а) Вхождение в связь (установление связи)

Вызов: 340, я ВОЛГА. 340, я ВОЛГА. Я ВОЛГА. Прием.

Ответ: ВОЛГА, я 340. Слышу хорошо, я 340. Прием.

б) Передача оперативной информации:

340,я ВОЛГА. (текст сообщения) я ВОЛГА. Прием.

Ответ: ВОЛГА, я 340. Вас понял, я 340. Прием.

в) Окончание приема:

340, яВОЛГА.Конец связи.

При передаче важного сообщения, а также в случае плохой слышимости или наличия помех подтверждение о приеме дается словами «Понял вас» и повторяется полный текст переданного сообщения. Об окончании работы абонент уведомляет словами «Связь окончена».

При хорошо налаженной связи и отсутствии помех на радиостанциях с фиксированной настройкой, разрешается вести радиообмен без применения позывных, однако при вхождении в связь и перед тем, как закончить связь, передача своего позывного и позывного радиостанции, с которой обеспечивалась связь, обязательна.

В условиях плохой слышимости, трудно произносимые слова передаются раздельно по буквам. При этом каждая буква передается словом, начинающимся на эту букву. Например, слово «ствол» передается так: «Семен, Татьяна, Василий, Ольга, Леонид».

Для передачи сообщения, адресованного всем радиостанциям сети (циркулярно), радист (оператор) главной станции, убеждается в том, что сеть свободна от обмена, и передает предварительный вызов по форме: «Внимание всем, я (называет свой позывной). Подготовиться к приему». Эти слова повторяются два раза, пауза 10-20 секунд, затем передается текст сообщения два раза. Если сообщение передается не всем абонентам, а выборочно, то в этом случае перед текстом сообщения называются позывные абонентов, котором передается сообщение.

После приема сообщения оператором радиостанции осуществляется подтверждение о приеме. Очередность передачи подтверждения определяется последовательностью переданных позывных. Если позывные не были названы, подтверждение о приеме сообщения не дается.

4. Инструкция по эксплуатации цифровых радиостанций

Носимая радиостанция «MOTOROLA XTS 1500»

Для радиообмена, необходимо:

1) включить радиостанцию, подождать некоторое время (от5-10сек), чтобы радиостанция зарегистрировалась в сети;

2) установить необходимую группу (канал). Каналы переключаются так же, как на обыкновенных радиостанциях (см. рис.1);

3) для выхода в эфир, нажать на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) (см. рис.2) и удерживать, и после прерывистого сигнала передать необходимую информацию;

4) если после нажатия на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) услышали непрерывный сигнал, это будет означать, что Ваша радиостанция не зарегистрировалась. Вам необходимо проверить правильность выбранного канала и поменять место для наилучшего приема сигнала.

Рис.1.

Радиостанция

XTS 1500вид спереди

Рис.2.

Радиостанция

XTS 1500 вид сбоку

Клавиша РТТ

Переключатель каналов

Переключатель

групп каналов

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и регулятор громкости

Носимая радиостанция «MOTOROLA XTS 2500»

Для радиообмена,необходимо

1) включить радиостанцию, подождать некоторое время (от5-10сек), чтобы радиостанция зарегистрировалась в сети (см. рис.1);

2) установить необходимую группу (канал). Каналы переключаются так же, как на обыкновенных радиостанциях, но на данной модели имеется дисплей, на котором отображается название канала  (см. рис.4);

3) для выхода в эфир, нажать на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) (см. рис. 3) и удерживать, и после прерывистого сигнала передать необходимую информацию;

4) если после нажатия на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) услышали непрерывный сигнал, это будет означать, что Ваша радиостанция не зарегистрировалась. Вам необходимо проверить правильность выбранного канала и поменять место для наилучшего приема сигнала.

Рис. 4.

Радиостанция

XTS 2500 вид спереди

Рис. 3.

Радиостанция

XTS 2500 вид сбоку

Клавиша

РТТ

Название канала

Носимая радиостанция «Радон»

Для радиообмена, необходимо:

1) включить радиостанцию (см. рис. 5);

2) выбрать необходимый канал, установив регулятор в положение, например «A4» (см. рис. 5);

3) для выхода в эфир, необходимо нажать на клавишу «Передача» (клавиша PTT)  (см. рис. 6) и удерживать, после прерывистого сигнала передать необходимую информацию;

4) если после нажатия на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) услышали непрерывный сигнал, это будет означать, что Ваша радиостанция не зарегистрировалась. Вам необходимо проверить правильность выбранного канала и поменять место.

Рис. 5.

Переключатель каналов

(16 позиций)

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и регулятор громкости

Кнопка включения

режима работы с

шифрованием речи

(оранжевого цвета)

Переключатель групп каналов

(А, В, С) (синего цвета)

Клавиша «Передача» (клавиша PTT)

A

ID:4070

Menu

Рис. 6.

Рис. 7.

ID номер станции выходящей на связь

Носимая радиостанция «Вихрь 371»

Для радиообмена, необходимо:

1) включить радиостанцию, повернув переключатель по часовой стрелке (см. рис. 8);

2) выбрать необходимый канал, установив регулятор в положение, например «1» (см. рис. 8), при необходимости отрегулируйте громкость;

3) для выхода в эфир, необходимо нажать на клавишу «Передача» (клавиша PTT) (см. рис. 9) и удерживать, сделав короткую паузу передать необходимую информацию;

4) если после нажатия на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) услышали непрерывный сигнал, это будет означать, что Ваша радиостанция не зарегистрировалась. Необходимо проверить правильность выбранного канала и/или поменять место.

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и регулятор громкости

Переключатель каналов

(16 позиций)

Кнопка экстренного вызова

(оранжевого цвета)

Рис. 8.

Рис. 9.

Клавиша «Передача» (клавиша PTT)

Носимая радиостанция «Эрика 360.01»

Для радиообмена, необходимо:

1) включить радиостанцию (см. рис. 10);

2) выбрать необходимый канал, установив регулятор в положение, например «3» (см. рис. 10);

3) для выхода в эфир, необходимо нажать на клавишу «Передача» (клавиша PTT) (см. рис. 11) и удерживать, после прерывистого сигнала передать необходимую информацию;

4) если после нажатия на клавишу «Передача» (клавиша РТТ) услышали непрерывный сигнал, это будет означать, что Ваша радиостанция не зарегистрировалась. Вам необходимо проверить правильность выбранного канала и/или поменять место.

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и регулятор громкости

Переключатель каналов

(16 позиций)

Рис. 10.

Кнопка включениярежима работы сшифрованием речи

(оранжевого цвета)

Рис. 11.

Клавиша «Передача» (клавиша PTT)

Возимая радиостанция «MOTOROLA DM 4400»

Для радиообмена, необходимо:

1) коротко нажмите кнопку включения/выключения (1) (см. рис. 12). Зеленый светодиодный индикатор мигнет, и засветится цифровой дисплей. Прозвучит короткий тональный сигнал, означающий, что тестирование, выполняемое при включении питания, прошло успешно;

2) выбрать необходимый канал ручкой (2) (см. рис. 12). Чтобы изменить каналы, активируйте режим выбора каналов. Надавите на ручку (2) и удерживайте ее, пока дисплей не начнет мигать. Затем поверните ручку в нужное положение. Дисплей продолжит мигать, пока вы не выйдете из режима выбора каналов.

Чтобы выйти из режима выбора каналов, выполните одно из следующих действий:

- еще раз надавите на ручку выбора каналов и регулировки громкости;

- подождите, пока исчезнет предварительно заданный таймер.

3) для выхода в эфир, необходимо нажать на кнопку PTT (см. рис. 13) и удерживать, после короткого тонального сигнала передать необходимую информацию. Если вызов будет прерван (например, в случае получения экстренного вызова), прозвучит непрерывный тональный сигнал запрета разговора, который означает, что нужно отпустить кнопку PTT;

Рис. 12.

4) чтобы увеличить громкость, поверните ручку (2) выбора каналов и регулировки громкости по часовой стрелке.

1 —кнопка Вкл./Выкл.;

2 —ручка выбора каналов и регулировки громкости;

3 — дисплей;

4 — динамик;

5 —программируемые кнопки на передней панели;

6 — разъем для подключения аксессуаров;

7 — светодиодные индикаторы.

Рис. 13.

5) светодиодные индикаторы показывают рабочее состояние радиостанции.

Мигает красным цветом — радиостанция принимает экстренную передачу, не прошла самотестирование при включении питания или была перемещена за пределы допустимого диапазона (при настройке радиостанции с помощью системы автоматического оповещения).

Постоянно горит зеленым цветом — радиостанция включается или выполняет передачу.

Мигает зеленым цветом — радиостанция принимает незашифрованный вызов или данные, выполняет поиск активности или получает передачу беспроводного программирования.

Двойное мигание зеленым цветом — радиостанция принимает зашифрованный вызов или данные.

Постоянно горит желтым цветом — радиостанция выполняет мониторинг конвенционального канала.

Мигает желтым цветом — радиостанция выполняет поиск активности, принимает оповещение о вызове, или все локальные каналы заняты.

Двойное мигание желтым цветом — соединение радиостанции с ретранслятором. Этот сигнал также может означать, что радиостанция еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове или заблокирована.

Разработчики:

Бокова Оксана Игоревна,

доктор технических наук, профессор;

Хохлов Николай Степанович,

доктор технических наук, профессор;

Глушков Алексей Николаевич,

кандидат технических наук;

Пьянков Олег Викторович,

кандидат технических наук, доцент

(Воронежской институт МВД России)

Памятка сотрудникам органов внутренних дел

по правилам и порядку ведения радиопереговоров

|  | Подписано в печать 01.11.2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Формат 60 х 90 1/32 |  | Бумага офсетная |
| Печ. л. – 1,0 | Тираж 5 000 экз. | Заказ № |